FRÄS-BORRMASKIN MMD 500 GD

Luna Kombinerad fräs- och borrmaskin. Lämplig för reparations-, underhålls- och utbildningsändamål då borrning och fräsning kan utföras i samma uppspänning. Borrspindeln är utrustad med dels en snabbmatning, där matarspaken arbetar direkt mot kuggstång på spindelhylsan och dels med en finmatningsratt. Fastlåsning av verktygen sker via en dragstång med M 12 gänga. Borrhuvudet är fällbart 90° åt båda hållen. Laxstjärtstyrningar som ger god stabilitet åt huvud och bord.
Levereras komplett med motoriserad längdmatning, gjutet stativ, centralsmörjning, 2-hastighetsmotor, motorskydd med nollspänningsutlösning, komplett kylvätskeutrustning och automatisk reversering med lägesgivare.

| Motorspänning | 400 V 50 Hz |
| --- | --- |
| Antal faser | 3-fas |
| Motoreffekt | 1.5 kW |
| Märkström | 3.8 A |
| Spindelkona | 30 ISO |
| Spindelrörelse | 120 mm |
| Spindelhastighet | 50-2500 r/min |
| Pelarens diameter | 250 mm |
| Spindelhastighet | 12 st |
| Avstånd spindelnos-bord, max | 460 mm |
| Avstånd spindelnos-bord, min | 110 mm |
| Koordinatbordsbredd | 240 mm |
| Koordinatbordslängd | 820 mm |
| Längdrörelse | 450 mm |
| Höjdrörelse | 350 mm |
| T-spårsbredd bord | 15 mm |
| Tvärrörelse | 350 mm |
| T-spår c/c | 64 mm |
| Fräskapacitet, ändfräsning | 32 mm |
| Borrkapacitet i stål | 32 mm |
| Fräskapacitet, planfräsning | 102 mm |
| Gängkapacitet | 16 M |
| Utförande | Bädd |